" NOSPRAY "

FONDO ANTIGRAFFITI

DESCRIZIONE : 
E' BEN NOTO QUALI DANNI SIA ESTETICI CHE DEGRADANTI POSSANO DERIVARE DALL'AZIONE VANDALICA DI UNA SCRITTA CON VERNICI, VERNICI SPRAY O PENNARELLI INDELEBILI SU FACCIATE DI UNA CASA, SU UN MURO OD UN MONUMENTO. 
FINO AD OGGI L'UNICA SOLUZIONE PRATICABILE ERA IL RIPRISTINO DELLA PARTE DANNEGGIATA CON PROCEDIMENTI COSTOSI. ORA, CON "NOSPRAY", SI  PUÒ EFFETTUARE UNA AZIONE PREVENTIVA RISOLVENDO CON FACILITA' E POCO COSTO IL PROBLEMA SINORA IRRISOLTO.

CAMPI DI IMPIEGO: 
LA VERSATILITÀ  DI "NOSPRAY" PERMETTE LA SUA APPLICAZIONE PROTETTIVA SU INNUMEREVOLI TIPI DI SUPERFICIE QUALI AD ESEMPIO: INTONACI SIA ALL' INTERNO CHE ALL'ESTERNO, MURI IN PIETRA O CEMENTO, MATTONI A VISTA, MARMI ECC."NOSPRAY" E' UN PRODOTTO NON NOCIVO ED INODORE, NON INTACCA LE SUPERFICI TRATTATE , PUÒ  ESSERE EVENTUALMENTE RIMOSSO ,ED E' DI FACILISSIMO  USO.

APPLICAZIONE: 
LE SUPERFICI DA TRATTARE DEVONO ESSERE PULITE ED ASCIUTTE. IL PRODOTTO "NOSPRAY" E' PRONTO ALL' USO, NON DEVE ESSERE PERTANTO DILUITO, MA SOLO MESCOLATO  PRIMA DELL' USO. 
APPLICARE CON PENNELLO, RULLO O A SPRUZZO SULLA PARETE DA TRATTARE. EVITARE  L'USO IN GIORNATE MOLTO UMIDE O CON TEMPERATURE INFERIORI A 10°. E' SUFFICIENTE UNA MANO DI PRODOTTO PER DARE UNA BUONA PROTEZIONE, CURARE COMUNQUE CHE QUEST'ULTIMA SIA PENETRATA BENE ANCHE NELLE RUGOSITÀ  DELLA SUPERFICIE.

RESA: 
LA RESA DI "NOSPRAY" PUÒ  VARIARE MOLTO IN FUNZIONE DEL TIPO DI SUPERFICIE DA TRATTARE, SI PUÒ  COMUNQUE INDICARE TRA 12-15 METRI QUADRATI PER LITRO DI PRODOTTO.

EFFETTO PROTEZIONE: 
DOPO L'APPLICAZIONE DI "NOSPRAY" LA SUPERFICIE TRATTATA  RIMANE PROTETTA DA EVENTUALI  GRAFFITI PERCHÉ  SU QUEST'ULTIMA RIMANE  UNO STRATO LEGGERO DI PRODOTTO CHE FA DA  SCHERMO AD EVENTUALI SCRITTE FUTURE.  PER LA PULIZIA DI QUESTE ULTIME, OCCORRE UN TRATTAMENTO DI PULIZIA DA FARE CON IL PRODOTTO " NOSPRAY.SOL PULITORE SCRITTE " FORNITO A PARTE. 
SU SUPERFICI NON ASSORBENTI COME AD ESEMPIO MARMI LUCIDI, CARTELLI STRADALI, CERAMICHE ECC.., NON SEMPRE E  INDISPENSABILE APPLICARE IL PROTETTIVO "NOSPRAY", BASTA LA SOLA PULIZIA CON "NOSPRAY".SOL PULITORE SCRITTE" PER OTTENERE BUONI RISULTATI .

ELIMINAZIONE DELLE SCRITTE: 
LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE DEVE ESSERE FATTA ESCLUSIVAMENTE CON IL PRODOTTO "NOSPRAY".SOL PULITORE SCRITTE" OPERANDO COME SEGUE: APPLICARE SULLE PARTI DA PULIRE, LASCIARE AGIRE, INDI RIMUOVERE MEDIANTE AZIONE NON ABRASIVA CON PENNELLO O SPUGNA INTRISI D'ACQUA SEGUITA DA LAVAGGIO FINALE DELLA SUPERFICIE PULITA CON  ACQUA. 
DOPO QUESTE SEMPLICI OPERAZIONI LA SUPERFICIE RITORNERÀ  PULITA COME PRIMA. SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE LA PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE CHE E' STATA LAVATA CON UNA NUOVA APPLICAZIONE DEL PROTETTIVO "NOSPRAY".

CONFEZIONI : 
 "NOSPRAY"  LATTE DA  0,750 - 4 - 20 LITRI. 
 "NOSPRAY".SOL PULITORE SCRITTE" LATTINE DA  1  E 5  KG.