Scheda Tecnica

# MANGIAMUFFA

(brevi note tecniche)

## COMPOSIZIONE

A base di cloro attivo e vari additivi con azione leggermente alcalina.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la rapida eliminazione di muffa, alghe, muschio, macchie di muffa, su pareti, pitture, carte da parati, piastrelle, fessure, intonaco, pietra naturale, ecc.

## CARATTERISTICHE

Agisce immediatamente e attivamente, senza necessità di lavare o strofinare,  non infiammabile, non intacca vernici, smalti e plastici.

## ISTRUZIONI PER L’USO

Spruzzare a circa 10 cm. di distanza dalla superficie da trattare. Se dopo circa 30 minuti sono ancora visibili delle macchie scure, ripetere il trattamento. Al  termine del lavoro pulire gli eventuali residui secchi con la scopa o la spazzola. Sulle piastrelle e relative fughe, spruzzare in ogni caso più volte. Nel caso si desiderasse ripitturare la parete, è opportuno, esaurito il trattamento con Mangiamuffa, lavare con acqua. Nel caso di muschio molto spesso e con terriccio è necessario staccarlo e agire sulle macchie residue.

L’azione di Mangiamuffa dura a lungo nel tempo. Nel caso di nuova tinteggiatura delle pareti, Vi consigliamo la pittura igienica Dinova-Dibesan FZ che contiene dei particolari principi attivi ed è traspirante e anticondensa.

## NORME DI SICUREZZA

Il prodotto può irritare o corrodere la pelle. In caso di contatto lavare con acqua abbondantemente. Non tenere il prodotto a portata di mano dei bambini. Arieggiare bene i locali. Non spruzzare su piante o tessuti.

### PARTICOLARE ATTENZIONE

Non spruzzare il prodotto su acidi. Si possono sviluppare gas tossici. Dopo l’uso richiudere il contenitore col coperchio rosso che rende il prodotto di difficile accesso per i bambini.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

PRODUTTORE:							IMPORTATORE PER L’ITALIA

Geiger Chemie GmbH 						AZZURRA  s.r.l.

Postfach 1349								Via Dante 56 – 37031 Illasi VR)

78230 Engen – Germania						tel.045-7834222 fax 045-783322

Am060201

–                         - 37031 Illasi – Verona – Via Dante 54    tel.045 7834222    fax  045 7833222

REA Verona 353043 Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.  P.IVA IT 03640120238   www.azzurra-colors.it  e-mail info@azzurra-colors.it